国家传染病智能监测预警前置软件

服务器软硬件技术参数

- 因我院要与国家传染病智能监测预警前置软件进行对接，现需要硬件服务器一台及网络等配置，服务器配置要求及网络配置要求如下。

- 一、服务器配置要求

（一）CPU：采用国产自研CPU，二级医疗机构物理核数≥32 核，三级医疗机构物理核数≥64核；

（二）内存：二级医疗机构≥128GB，三级医疗机构≥256GB；

（三）存储空间：≥1T，存储介质类型：SSD；

（四）配置双网卡；

（五）GPU卡或NPU卡支持：可选配备GPU或NPU卡，便于 提高AI算法计算速度和准确性，推荐传染病病例数量多的医疗机 构选配；

（六）操作系统：使用麒麟、欧拉、统信（OpenEuler内核版本）等国产操作系统的服务器版；

（七）数据库支持：前置软件已统一配备了OpenGauss，服 务器需支持运行此架构数据库。

- 二、网络配置要求

（一）端口要求

前置服务器对外开放端口（入方向）说明：

| 端口对 应服务 | 用途 | 端口号 | 调用方 | 是否需要 对外 IP | 网络环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据操作API | 院内系统通过数据操作API接口方式同步EMR数据使用 | 8881 | 院内系统 | 是 | 医院内网 |
| 数据库访问 | 院内系统通过数据库连接方式同步EMR数据使用 | 15400 | 院内系统 | 是 | 医院内网 |
| 前置软件配置更新 | 国家平台下发配置数据使用 | 8882 | 国家平台 | 是 | 政务外网/疾控VPN |
| 前置软件监控管理 | 国家平台进行前置软件监控使用 | 8883 | 国家平台 | 是 | 政务外网/疾控VPN |
| 前置软件PC端web服务 | 防保科医生、临床医生使用系统功能时使用 | 8884 | 防保科医生、临床医生PC端 | 是 | 政务外网/疾控VPN/医院内网 |

前置服务器对外访问端口（出方向）说明：

| 源服务器 | 目标服务器 | 目标服务器 IP 地址 | 协议/端口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置软件 | 国家平台 | 59.255.152.8 | HTTPS/8888 |

（二）带宽要求

为保证数据交换传输效率，医疗机构部署前置软件所在服务器电子政务外网网络出口带宽原则上达到10M及以上。

- 安全相关配置要求

为保障前置软件安全运行，各医疗机构需保障其部署环境安全和数据存储安全。按需自行配备防病毒、防火墙、入侵防御IPS、 URL 过滤等安全相关功能的设备。必须配备单位数字证书（采用国密算法，应采用双证书即包含有签名证书和加密证书，分别用于数字签名及数据加密）和按需配套密码产品或服务以保障存储、传输的完整性、保密性和不可否认性，所用CA证书应与现有传染病网络直报系统采用的CA证书兼容互认。同时医疗机构需建立工作制度，做好前置软件的日常运维和安全保障工作，发现安全问题或漏洞，及时提交相关方处置。

- 其他要求

- 需要将以上功能进行调通，能保证我院与国家传染病智能监测预警前置软件的对接安全稳定运行。