关于药品追溯码信息采集所需设备采购的需求

1、项目概述

1.1 项目背景

为落实江西省医保局《关于印发《江西省医保药品追溯码信息采集工作实施方案》的通知，进一步加强医保基金监管，健全医保基金监管机制，开展我省医保药品追溯码信息采集工作，实现药品耗材追溯信息在医保领域应用，压实定点医药机构自控责任，不断压减倒卖、串换药品等骗取医保基金行为的空间，结合我省医保信息化标准化工作开展情况，制定《江西省医保药品耗材追溯码信息采集应用工作实施方案》。为完成上级部门工作要求，医院需配备相应设备，故提出采购申请。

1.2 项目建设清单

| 序号 | 模块名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药品追溯码高拍仪设备 | 6台 |
| 2 | PDA扫码采集终端 | 3台 |

1.3 项目建设清单

- 项目实施周期规划自签订合同之日起不能超过30个工作日。

2、技术要求

- 2.1 药品追溯码高拍仪设备技术要求

2.1.1基本要求：支持国家医保药品追溯码等所有院内条码、二维码批量读取，支持正反面读码，无需借助其他软件进行解码。

2.1.2扫码过滤：具备结果去重功能，可自定义屏蔽无关码制，可识别漏码。

2.1.3快捷启动：一键开关机，无需额外操作。

2.1.4镜头参数：≥230万像素自动变焦镜头；图像分辨率：≥1920*1200，图像传感器类型为CMOS，Sensor CPU核数: 4;帧率≥120FPS，具备自动变焦功能。

2.1.5识读范围：至少支持0-420mm高度范围内任意高度的的追溯码快速读取，至少支持350*245mm幅面范围内的追溯码快速读取（提供现场演示）。

2.1.6灯光模式：为减少对办公人员的光污染，设备需支持在无自带光源办公环境中稳定应用，可根据使用需求，调整为曝光模式、无光模式、常亮模式等模式，支持昏暗模式读取（提供现场演示）。

2.1.7语音功能：支持语音播报数量，为减少对使用人员的噪音污染，针对不同操作班组人员，语音播报功能可根据自身需求，通过单独配备的音量机械开关，可自行开启或关闭语音播报功能。音量可以调节。

2.1.8指示灯：支持读码成功/失败指示。

2.1.9整机结构：配备可升降机架，高度可调。

2.1.10尺寸：≤400mm(L)*300mm(W)*500mm(H)，配备专用底盘，标注识读区域。

2.1.11系统适配：支持院内现有HIS程序，至少支持windows系统即插即用，无需安装额外软件或U盘等工具，开机自适配。

2.1.12通讯接口：至少支持网口、RS232、USB通讯。

2.1.13快速安装：支持快速拆卸安装，线路整洁，无裸露线头等安全隐患。

2.1.14整体要求：整机金属材质、结实耐用，底部配备防滑垫。

2.2 PDA扫码采集终端设备技术要求

2.2.1基本要求：耐用防摔；基于Android 9.0智能操作系统，采用四核处理器、高度整合4G、W i F i、GPS、蓝牙、500W摄像头拍照录像、NFC读写、二代证阅读等功能 ，支持一维条码 、二维码扫描 、多种实时无线通讯 、 拍照 、GPS等功能，也可根据用户需求 进行定制化功能拓展。