乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒参数

- 技术平台与适用仪器：基于荧光定量PCR技术，可在ABI Prism 7300，ABI Prism 7500，LightCycler480等含FAM、VIC双荧光通道PCR仪使用。

- 样本类型：血清或血浆

- 核酸纯化方式：磁珠法自动化仪器提取

- 样本处理体积：≥200ul，最大600ul。

- 核酸加样体积：≥25uL

- 检测靶标：S区和C区双基因靶标扩增，提高突变株检出率及亚型覆盖。

- 质量控制要求：含内标、UNG酶及热启动Taq酶系统。

- 最低检出限≤10 IU/mL

- 定量线性范围：20～1E9 IU/mL

- 有效期≥9个月。

备注：本要求中所指出的参数标准等仅说明并非进行限制，响应供应商可提出优于此参数的规定，以使院方满意。