- 计算机一套

#### 参数：

- 处理器：≥Intel 酷睿 i5-13400（10核16线程，主频2.5GHz，睿频4.6GHz，L3缓存20MB）

- 内存：≥8GB DDR5 4800MHz，2个内存插槽，最大支持32GB

- 存储：≥512GB M.2 NVMe SSD，支持扩展2.5英寸/3.5英寸硬盘位

- 显卡：集成 Intel UHD 730 显卡，共享系统内存

- 主板芯片组：≥Intel B560

- 电源：260W 高效电源，宽幅电压设计

- 前置接口：≥USB 3.2 Gen1 ×4、3.5mm 耳机/麦克风、SD读卡器

- 后置接口：≥USB 2.0 ×4、PS/2 ×2、≥RJ45 千兆网口 ×1、HDMI、3.5mm音频接口

- 网络：10/100/1000Mbps 有线网卡

- 操作系统：正版windows 10 专业版（官网可查）

- 能效等级：一级能效

- 备注：所有硬件均为原厂出厂标准配置，不得私自更改、改装或更换配件。

- 显示器一台

#### 参数：

- 尺寸：≥21.5英寸

- 面板：IPS/LED 背光

- 分辨率：≥1920×1080（FHD）

- 比例：16:9

- 接口：HDMI、VGA

- 特性：低蓝光、护眼模式，可壁挂

- 喷墨打印机一台

#### 参数：

- 产品类型：A4 商用黑白墨仓式喷墨打印机

- 打印方式：微压电喷墨技术

- 适用场景：办公文档、处方单、发票、不干胶标签等

#### 最大打印幅面：A4（支持Legal）

- 打印速度：经济模式33ppm，标准模式18ppm

- 最高分辨率：2400×1200 dpi

- 月打印负荷：5000页

- 墨水类型：颜料墨水（防水、耐光、不褪色）

- 墨仓容量：A4文档约6000页，A5约20000页

- 接口：USB 2.0、10/100Mbps 有线网口

- 网络功能：支持有线/无线打印、远程打印、多人共享

- 安装调试：供应商负责免费上门安装、调试、驱动部署及使用培训。

- 服务响应：7×24小时技术支持，故障4小时响应，24小时上门修复。

- 备注：所有硬件均为原厂出厂标准配置，不得私自更改、改装或更换配件。

- 医保刷脸支付设备一套

4.1设备参数

| 部件 | 技术规格参数 |
| --- | --- |
| 显示器 | 尺寸：≥8寸竖屏，分辨率：≥800*1280，电容式触控屏 |
| 处理器 | ≥8核 2.0GHz |
| 存储器 | ≥4GB+64GB |
| 操作系统 | Android8.1 |
| 网络 | WIFl：2.4G/5G双频，通过3G/4G网络专线或GRE方式接入医保业务区网络 |
| 人脸识别 | 基于3D结构光摄像头，具备人脸识别功能并能通过人脸识别确认用户身份 |
| 蓝牙 | 4.2频率范围：2400-2483.5MHz；发射功率：≤20dBm(EIRP) |
| 身份证读取模块【可选配】 | 基于身份证识读身份信息，该模块须集成到医保业务综合服务终端，读取二代身份证。 |
| 二维码识读 | 传感器；支持码制：符合国际、国内通用二维码标准识读精度：一维码≥5mil；二维码≤7.5mil； |
| 加密安全 | 内置国家密码管理部门核准硬件密码技术加固安全模块，终端部件防拆 |
| 电源适配器 | 12V 3A，工作电压范围：AC 110V~220V工作频率50~60Hz |
| 喇叭模块 | 50cm距离响度不低于83dB，且谐波失真<10% |
| GPS上送 | 具备地理位置信息获取和上送能力，应对地理位置信息进行有效保护，防止被篡改。 |
| 扩展接口 | 网☐*1；USB*2；串☐RJ45*1；电源☐*1 |
| 防盗设计 | 须具备防盗锁孔设计，保障设备安全性 |
| 升降支架 | 须具备支架升降功能 |
| 选配 | 密码键盘，非接卡读卡器、磁条卡读取模块、银行卡模块等 |
| 具备产品认证证书 | 国家医保局CHS认证机构检测《医保业务综合服务终端检测报告证书》ROHS认证、3C认证、SRRC核准认证、CTA许可证。 |

- 4.2、 配套软件功能

- （1）医保电子凭证激活

- （2）核实参保身份

- （3）医保结算支付

- （4）自费结算支付

- （5）支持新余市医保两定接口动态库fsiapidll

- 5、医保卡读卡器一台

- （1）支持江西医保卡读卡。

- （2）支持新余市医保两定接口动态库fsiapidll。

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源 |  |
| 电压 | DC 5V |
| 取电方式 | USB |
| 电流 | 不大于350MA |
| 通讯线 | 标准1.8米 |
| 通讯接口 |  |
| 接口 | USB |
| 通讯速率 | 12Mbps |
| 接触式读卡模块 |  |
| 卡片类型 | 符合ISO7816标准A类5V/B类3V、SLE4428、SLE4442 |
| 工作协议 | ISO7816 |
| 读写速率 | 9600-57600bps |
| 读写数据长度 | 255 |
| 短路保护 | 支持 |
| 卡到位检测 | 支持 |
| 卡座寿命 | ≤10万次 |
| 密码键盘模块 |  |
| 连接方式 | PS/2 接口，与读写器分离 |
| 通讯线长度 | 2 米通讯线 |
| 按键 | 按键 15 按键，其中 0-9 共 10 个数字键、取消键、确认键 、退格键，预留两个功能按键，取消键支持取消输入功能 |
| 显示屏 | LCD 液晶显示屏，可显示两行，每行至少显示 7 个汉字 |
| 语音提示 | 支持 |

- 6、条码标签打印机一台

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 产品类型 | 桌面式 |
| 打印方式 | 热敏式 |
| 打印分辨率 | 203×203dpi |
| 打印速度 | 150mm/s |
| 介质分离方式 | 自动 |
| 配件 | 切刀 |
| 打印性能 |  |
| 条形码 | 一维码 Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 25、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5.Post2of5(China)、Code 128、EAN-13、EAN-8、HBIC(Code39)、Codabar、UPC2.UPC5、Code93、UCC/EAN Code 二维码 PDF417、MaxiCode、QRCode、Data Matrix |
| 通讯接口 | USB接口(2.0全速) |
| 存储 | SDRAM:8MB FLASH:8MB |
| 介质传感器 | 纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测 |
| 打印头寿命 | 150km |
| 介质 |  |
| 介质宽度 | 108mm |
| 碳带 |  |
| 碳带长度 | 300mm |
| 碳带宽度 | 33-110mm |
| 碳带外径 | 68mm |
| 卷芯内径 | 25.4mm |