信息机房设施及灾备等系统维保服务市场咨询

## 第一章 项目概况

1.1 项目背景

为保障医院核心业务信息系统稳定、安全、持续可靠运行，有效防范数据丢失、系统故障及业务中断等安全风险，现对医院信息中心机房现有 IT基础设施、灾备系统等设备采购维保服务，涵盖日常运维、定期巡检、容灾管理、应急处置、技术支持等服务。

1.2 服务周期

本项目维保服务期限为1年

- 维保服务标的清单

| 序号 | 设备型号及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDP2000灾备一体机 | 2台 |
| 2 | Infortrand 24盘位存储 | 2台 |
| 3 | Infortrand24盘位存储扩展柜 | 2台 |
| 4 | HP MSA2040存储 | 1台 |
| 5 | HP MSA2040存储扩展柜 | 3台 |
| 6 | QLOGIC光纤交换机 | 2台 |
| 7 | 存储双活网关 | 2台 |
| 8 | everest内外网超融合节点（dell r730 /H3C 4900） | 8台 |
| 9 | 容灾接管机R730 | 1台 |
| 10 | 超融合万兆交换机 | 4台 |
| 11 | 服务器DL580 Gen9 | 1台 |
| 12 | 服务器 DELL R730 | 1台 |

## 第三章 核心服务内容要求

### 3.1 日常运维与监控服务

- 不限次对超融合平台、物理服务器的CPU、内存、磁盘I/O、网络带宽占用，以及分布式/双活存储的容量、延迟等关键指标进行7*24小时监控。

- 不限次查看系统日志、应用日志和安全日志，分析潜在错误模式与异常访问行为，及时排查安全隐患。

- 基于监控数据，按需调整系统内核参数、数据库配置或存储策略，优化资源分配，提前规避系统性能瓶颈。

### 3.2 定期巡检服务

- 生产设备、容灾等设备每月开展1次全维度例行巡检，覆盖硬件指示灯状态、硬盘健康度、存储集群运行状态、电源风扇冗余、链路连通性、备份单元健康度、安全配置、设备散热防尘等核心检查项。

- 每季度开展1次系统运行性能诊断，输出专项性能分析报告，提出优化方案。

- 每次硬件故障处置完成后，输出完整的硬件处理/更换报告，留存归档。

- 每半年不少于1次现场巡检服务，并形成巡检报告。

### 3.3 容灾全流程管理服务

- 检查容灾备份作业执行状态，确认灾备策略全部成功执行、CDP作业持续在线运行，对失败的灾备作业立即排查故障并完成补救。

- 定期检查灾备日志，保障灾备链完整；持续监控灾备设备容量，优化剩余存储空间，保障灾备数据保留周期符合要求。

- 完成双维度容灾有效性验证：一是在隔离环境启动容灾目标设备，验证业务端口、数据库及业务一致性；二是抽取业务系统灾备数据快照挂载，比对确认数据可访问、内容无损。

### 3.4 应急处置与灾备演练服务

- 业务系统发生逻辑或物理故障时，立即启用灾备系统快速拉起业务，保障业务连续运行，完成灾后回切工作，并输出专项救灾处置报告。

- 每年度提供不少于1次数据中心内部故障应急处置演练，以及1次跨数据中心的系统灾难恢复演练，至少完成1个核心系统的灾难模拟、灾备接管、业务持续运行及回切全流程验证。

- 每年度至少开展1次完整的CDP容灾切换演练，验证从生产中心到灾备中心的业务切换能力，确认容灾端网络、应用、数据、数据库的可用性与可靠性。

### 3.5 保障服务

- 等保测评、医院等级评审、灾备演练等重大事件期间，提供专业人员支持，7*24小时待命。

- 敏感时期、系统割接、重大任务等特殊时段，提供专项保障服务，安排专家现场监控设备状态，提供24小时电话支持、远程故障恢复服务。

### 3.6 故障处置与备件更换服务

- 提供现场更换服务，必要时提供临时备用件，保障设备快速恢复正常运行。

- 所有更换的设备与配件需现场安装调试完成，保障稳定运行，不得影响医院业务系统正常使用。

### 3.7 技术支持与培训服务

- 7*24小时解答运维工作中的各类软硬件技术问题，提供现场咨询、技术交流服务，指导运维人员掌握设备使用与维护方法。

- 结合巡检、项目实施过程，免费开展设备安装调试、操作维护专项培训，提供配套培训资料，保障运维人员可自主完成设备日常操作、监控与基础维护工作。

## 第四章 服务响应时效标准

| 服务类型 | 响应要求 |
| --- | --- |
| 电话响应服务 | 7*24小时全时段支持，即时响应 |
| 远程响应服务 | 7*24小时全时段支持，15分钟内完成远程接入，开展故障诊断与处置 |
| 现场上门服务 | 7*24小时全时段支持，24小时内到达现场 |

## 第五章 服务交付物要求

- 定期交付物：每月巡检报告、每季度系统性能分析报告、维保期满前15天提交维保全周期总结报告，以及维保期满设备全面检查备忘录。

- 专项交付物：硬件故障处置报告、容灾演练报告、业务救灾处置报告、重要业务系统数据恢复演练报告。

- 按需交付物：按需更新设备安装配置文档、运维手册、配套表格、资产信息等技术文档，同步系统配置变更、资产变更记录。

- 备注：本咨询文件所列技术参数、商务要求、服务标准及质量规范，均为本项目最低准入要求，并非最高或全部要求。

- 欢迎各供应商在满足全部最低要求的基础上，提供更优技术方案与服务承诺，我院将择优选用。